SmartCook 雙臂機器人主廚系統展出場景腳本 V3 (Demo Scenario — 鐵板燒雙鏟生菜沙拉)

版本說明:鐵板燒雙鏟風格——雙臂全程各持一支鐵鏟,以雙鏟協作完成食材切割、翻炒混拌與鏟裝入盤。食材:小黃瓜、蘿蔓生菜、紅捲鬚(生菜沙拉)。

一、 展出情境基本定義

- 硬體核心部件:Qadir 雙臂控制系統(SmartCook)、兩台 Kawasaki RS007L(左臂 F60_F、右臂 F60_R,Ethernet TCP 通訊)、雙臂末端各以整合式法蘭固定機構直接安裝一支鐵板燒鐵鏟(無夾爪、無工具取放)、相機視覺系統(食材 XY 與方向角定位、ArUco 基準標記定位與開演自檢)、PC 主控(視覺運算與階段層級調度)、兩台 F60 間對接之數位 I/O 交握線(雙臂即時同步協調用)。

- 指定工具配置:

- 鐵板燒鐵鏟 (Teppanyaki Spatula) × 2:雙臂末端法蘭直接固定安裝,全程不取放、不更換。左鏟前緣開刃研磨,負責切割;右鏟不開刃,鏟面負責壓菜固定、聚攏與托運;雙鏟共同執行翻炒與鏟裝。轉接座採可快拆設計,便於展間清洗鏟面。

- 物理佈局要求:

- 檯面工作區:硬質平整食品級檯面(鐵板燒檯意象),兼作切割面;周邊設低圍邊,防止翻炒時食材散落出界。工作區內劃分:食材初始位、切割位、中央混拌區、廢料角。

- 食材初始配置:小黃瓜與蘿蔓生菜平放工作區指定位(長軸方向一致、間距 ≥ 80 mm);紅捲鬚展前鋪放於工作區聚料位。

- 沙拉盤:桌面定位凹槽固定於工作區前緣(觀眾視線側),全程不移動。

- 醬料自取區:醬料瓶置於沙拉盤旁,表演結束後由觀眾自行取用淋醬;機器人不操作醬料。

- ArUco 標記:工作區基準點、沙拉盤座各貼一枚,供開演自檢比對位置。

- 展前備料規格:小黃瓜挑選平直個體;蘿蔓剝除最外圈鬆葉、長度一致、根部統一朝向;紅捲鬚展前鋪放定量。

二、 現場展出動作流程 (Workflow)

【準備階段:系統自檢與雙鏟開場】

- 步驟 1:雙臂自安全復歸點(Home Position)啟動,滑順移至展示台中央。

- 步驟 2:【開演自檢】相機拍攝全場,比對工作區、沙拉盤座之 ArUco 標記位置與示教基準一致,任一偏移即暫停並提示現場人員排除。

- 步驟 3:雙臂舉鏟亮相(鐵鏟已固定於臂端,無取用動作);隨後執行【雙鏟互敲節奏】——仿鐵板燒師傅開場,雙鏟以預錄節奏輕敲 3–4 響(敲擊點與力道固定示教),向觀眾宣告表演開始。

【第一菜色:小黃瓜(雙鏟壓切薄片)】

- 步驟 1:【視覺規劃】相機拍攝工作區,辨識小黃瓜並輸出質心 XY、長軸方向角與長度估計;PC 據此計算雙鏟作業位姿與切割刀數 N(保守取整),一次算完後續開環執行。

- 步驟 2:右鏟以鏟面自上方壓住小黃瓜(壓點距切割線 30–40 mm,並隨切割進度步進後移,重現主廚按壓退讓姿態);左鏟開刃對正切割線,執行垂直壓切(片厚 4–6 mm),每刀沿長軸步進一個片厚,切滿 N 刀;壓切速度沿用五段 profile 之調整版(接近 15 → 壓入 50 → 貫穿 30 → 提鏟 50 mm/s)。逐刀節拍由兩台 F60 間 I/O 直接交握(壓定 → SIGNAL → 落刀 → 提鏟 → SIGNAL → 步進),不經 PC。

- 步驟 3:切完雙鏟協作將切片聚攏推移至中央混拌區。

【第二菜色:蘿蔓生菜(雙鏟壓切分段)】

- 步驟 1:視覺輸出蘿蔓位姿與長度;右鏟以鏟面壓住蘿蔓並逐刀步進後移,左鏟開刃自葉尖端向根部逐刀壓切分段(段長 25–30 mm),切至距根部 50–60 mm 停止。

- 步驟 2:右鏟將剩餘根部段撥至廢料角;雙鏟將切段聚攏併入中央混拌區。

【第三食材:紅捲鬚(雙鏟聚攏併料)】

- 步驟 1:雙鏟自聚料位以低角度切入紅捲鬚葉團底部,雙鏟面對合成托,將葉團托起移送併入中央混拌區(移送高度貼近檯面,防掉落)。

【翻炒混拌階段:雙鏟互補相位翻炒】

- 步驟 1:雙鏟交替翻炒——一鏟自料堆底部鏟起、低拋翻面(食材離檯面 100 mm 以內),另一鏟同步在對側聚攏回推,交替 6–10 個循環,每循環變換進攻角度,使三色食材均勻混合。

- 步驟 2:【檢視擬人動作】中段插入:右鏟鏟起少量混料,垂直舉至高位停頓 1–2 秒作檢視狀,再倒回料堆續炒。鏟全程保持於料堆正上方,防止掉落。

- 同步與防碰撞原則:翻炒軌跡設計為【互補相位】——任一時刻僅一鏟位於料堆低位,另一鏟必在抬起或外圍聚攏相位;每循環由兩台 F60 間硬體 I/O 直接交握(AS 之 SIGNAL 輸出 / SWAIT 等待),消除兩台 F60 獨立播放軌跡之時序漂移,不經 PC、無網路延遲。此段為全場雙臂碰撞風險最高段,示教時以空檯面 10% 速度全程驗證後方可加速。

【鏟裝入盤階段:雙鏟托運入沙拉盤】

- 步驟 1:雙鏟對合成托——左鏟平托承底、右鏟聚攏推料,自混拌區鏟取一份移至沙拉盤上方傾入,重複 3–5 次。

- 步驟 2:【刮檯收尾】右鏟將檯面殘料刮聚,左鏟承接後刮入沙拉盤,呈現不浪費食材之完整感。

【收尾階段:歸位與致意】

- 步驟 1:【收尾致意】雙臂同步移至面向觀眾之致意位,對稱前伸、緩慢下沉再回復(約 3 秒之鞠躬節奏,速度刻意放慢;前伸軌跡確認不超出安全圍籬邊界),隨後滑順退回初始安全復歸點,進入待機模式。

三、 執行原則備註

- 工具固定安裝:雙鏟以法蘭轉接座直接固定於臂端,全場無工具取放、無換持、無夾爪機構,消除握持失誤風險並移除夾爪採購時程。

- 切割精度取捨:鏟緣壓切之片厚均勻度低於刀具+治具方案,片厚目標放寬至 4–6 mm,以表演流暢度與零治具換取;左鏟開刃品質與檯面硬度為切割品質前提。

- 視覺僅於取料/切割前定位介入(食材 XY 與方向角),切割與翻炒全程開環執行;桌面無機構對位,hand-eye calibration 精度為前置關鍵項(目標 ±3 mm)。

- 防呆分層:機構限位(圍邊、沙拉盤定位凹槽)為第一層,視覺(ArUco 開演自檢)為第二層,偵測失敗即暫停等候現場人員為最終層。

- 通訊分層架構:PC 經 TCP 負責視覺結果下發與階段層級調度;雙臂即時同步(逐刀節拍、翻炒互補相位)由兩台 F60 間數位 I/O 直接交握(SIGNAL/SWAIT/PULSE,參照 AS 手冊 11.3 外部聯鎖範例),確保確定性時序;並以 ONI 監視對臂異常信號實現互鎖急停。